| 13. Станок замены запорных устройств ЗЗУ-1 производительность, баллонов/час, не менее 30 объем обрабатываемых баллонов, л 5; 27; 50 пределы регулирования крутящего момента, Нм 160 - 220 габаритные размеры, 830х610х2050 |  |
| --- | --- |

14. Конвейер цепной реверсивный КЦР

объем перемещаемых баллонов, л                                			27; 50

скорость цепи, м/с                                                              			0,1

длина, м, не более                                                                			16

15. Конвейер напольный пластинчатый КНП

объем перемещаемых баллонов, л                                			27; 50

длина, м, не более                                                              			100

16. Устройство шарнирное для слива газа из ж/д цистерн ШУС

производительность, м3/ч, не менее                                     	 12

количество трубопроводов:

- паровой фазы СУГ Ду 32                                               		 1

- жидкой фазы СУГ  Ду 32                                               		 2

количество шарниров на каждом трубопроводе, шт       		 2

материал трубопроводов                                      нержавеющая  гофрированная сталь

длина трубопроводов, м,  не менее                                          	 4

масса, кг, не более,                                                         	        	35

.

17. Устройство шарнирное для наполнения автоцистерн УШН

производительность, при перепаде давления на сливе СУГ

не менее 0,6 МПа, м3/ч, не менее                                               	6

длина трубопровода жидкой фазы СУГ Ду 32, м, не менее	3

количество шарниров на трубопроводе, шт                            	2

материал трубопроводов                                  нержавеющая гофрированная сталь

масса, кг, не более,                                                                	25

| 18. Пост наполнения баллонов с клапанами ПНБ-5/2 с магнитной системой отсечки СУГ производительность ( давление СУГ 1,6 МПа), баллонов/час 100 объем обрабатываемых баллонов, л 5 отклонение массы СУГ полного баллона, кг 0,1 габаритные размеры, мм 900х650х800 количество постов 2 | Возможны модификации с пневматическими и механическими струбцинами подключения баллонов |
| --- | --- |

| 19.Станок утилизации баллонов СУБ |  |
| --- | --- |
|  | Баллон после деформиров- ания стенки в станке |

Объём обрабатываемых баллонов, л………………………......5, 27, 50

Обслуживающий персонал, чел......................................................1

Производительность, баллонов/ч, не менее:……………………….30

Давление сжатого воздуха, МПа,не более……………..............0,4 0,05

Расход сжатого воздуха, м3/баллон, не более............…………….0,01

Габаритные размеры, мм, не более....………........................1800х930х600

Масса, кг, не более…………………..……………….…....................190

Цена, руб……………………………………………………………………………380 000

| 20. Клапан для манометра КМ-1 (сброс давления на ноль, сертификат РФ) давление рабочее, МПа, не более 1,6 габаритные размеры, мм, не более - длина 48 - ширина 32 размер под ключ, мм 27 масса, кг, не более 0,2 |  |
| --- | --- |

| 21.Струбцина (пневматическая) для заправки баллонов с вентилями 50л СН1 |  | 22. Струбцина (пневматическая) для заправки баллонов с клапанами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Струбцина (механическая) для заправки автомобильных баллонов |  |  |  |  | 24. Струбцина (механическая) для заправки баллонов с вентилем |  |
| 25. Клапан-отсекатель подачи СУГ |  | 26. Струбцина (механическая) для заправки баллонов с клапанами |  |

| 27. Головка (пневматическая) для заправки баллонов с клапанами | 28. Станок утилизации баллонов СУБ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Баллон после деформиров- ания стенки в станке |

29. Опоры типовые для газопроводов диаметром 57 – 159 мм

| ВНИМАНИЕ! Организации России, Эстонии, Грузии отдельно заказывают поворотные шарниры для трубопроводов (по типу шарниров Устройства шарнир-ного для слива газа из ж/д цистерн ШУС) с проходным диаметром DN 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150мм на давление 2,5МПа для комплексов наполнения ж/д цистерн нефте-продуктами и пропарки (очистки) цистерн. Шарниры выпускаются в двух вариантах: под приварку к трубопроводам и фланцевого исполнения. |  |
| --- | --- |

Сроки поставки оборудования 30-90 дней (зависит от объема заказа и сложности) после получения предоплаты (50 – 70% стоимости оборудования). ]

Исп.: Газманов Н.А.-ком.директор

сот.8-906-157-0113