# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку турбомолекулярного насоса модели STPA1303CV, фланец ISO200F, с нагревателем

| № поз. | Наименование разделов технического задания | Требуемые показатели и условия поставки |
| --- | --- | --- |
| - Общие сведения о предмете технического задания |  |  |
|  | Наименование | Турбомолекулярный насос модели STPA1303CV, фланец ISO200F, с нагревателем |
|  | Производитель | Edwards |
|  | Модель | STPA1303CV |
|  | Назначение | Создание высокого вакуума в ЭО ТК ВСКК |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Эквивалент товара | Эквивалент товара не допускается |
| 2. Состав Товара |  |  |
|  | Наименование | 2.1.1 Турбомолекулярный насос модели STPA1303CV, фланец ISO200F, с нагревателем - 1 шт. |
|  | Комплект технической документации | 2.2.1 Техническая документация на турбомолекулярный насос модели STPA1303CV, фланец ISO200F, с нагревателем |
| 3. Технические характеристики и требования к оборудованию |  |  |
|  | Технические характеристики | 3.1.1 Входной фланец ISO200F 3.1.1 Выходной фланец KF40 3.1.1 Порт продувки KF10 3.1.1 Разъёмы для подключения водяного охлаждения PT 1/4 3.1.1 Скорость откачки N2 1300 л/с H2 800 л/с 3.1.1 Охлаждение водяное контролируемое системой TMS (Система управления температурой): 3.1.1 Настройка температуры TMS 60 °С 3.1.1 Предельное остаточное давление (после прогрева) 10-7 Па (10-9 Торр) 3.1.1 Выход на режим 7 мин 3.1.1 Максимальная температура входного фланца 120 °С 3.1.1 Мощность двигателя 0,85 кВт |
|  | Требования к оборудованию | 3.2.1 Турбомолекулярный наcос должен быть полностью совместим с контроллером Edwards SCU-800. 3.2.2 Турбомолекулярный насос должен быть оснащен следующими системами: - система автоматического отключения насоса при резком увеличении давления («прорыве атмосферы»); - система регулирования скорости вращения ротора в зависимости от создаваемого давления; - система энергосбережения при работе на номинальном режиме; - система безопасной остановки насоса в случае аварийного отключения питания. - система контроля величины тока электродвигателя - система контроля температуры электродвигателя - система продувки - система вентиляции - система стабилизации положения ротора 3.2.4 Турбомолекулярный насос должен выдерживать неоднократные резкие изменения давления («прорывы атмосферы») |
| 4. Дополнительные требования, сроки и условия поставки |  |  |
|  | Охрана труда при выполнении работ | 4.1.1 Поставщик обязан выполнять работы в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 4.1.2. Заказчик обязан: - проинформировать работников об опасностях на объекте Заказчика и мерах по их предупреждению; - провести вводный инструктаж перед началом работы 4.1.3. Поставщик обязан: -направить для выполнения Работ квалифицированных специалистов, обученных правилам безопасного выполнения работ; - обеспечить своих работников необходимыми СИЗ в соответствии с характером выполняемых работ и климатическими условиями. Использование СИЗ обязательно на территории объекта Заказчика. 4.1.4. Запрещается допуск к работам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 4.1.5. Ответственность за нарушение требований охраны труда - Поставщик несёт полную ответственность за соблюдение требований охраны труда своими работниками. - В случае нарушения требований по охране труда, повлекшего за собой аварийную ситуацию, причинение вреда жизни, здоровью людей или имуществу, Поставщик возмещает ущерб в полном объёме и несёт иную ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора. 4.1.6. Взаимодействие сторон - Представители Заказчика имеют право в любое время проверять соблюдение Поставщиком требований охраны труда. - Заказчик вправе приостановить работы при выявлении нарушений требований охраны труда до их полного устранения без возмещения Поставщику убытков, связанных с простоем. - В случае грубого или неоднократных нарушения Поставщиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. |