УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

АО «Портофлот»

___________С.Н. Лопунов

«17» ноября 2025 г.

Техническое задание

«Поставка судового воздушного компрессора морского исполнения»

для МБ «Персей», МБ «Могучий».

- Описание предмета закупки

| №п/п | ОКПД2 | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Ед. изм. | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.13.28.190 | Судовой компрессор КВД-М | Воздушный компрессор в морском исполнении, охлаждение производится морской водой. Тип: поршневой, однорядный, вертикальный, простого действия с водяным охлаждением. Производительность: не менее 10 м³/ч Максимальное давление: не менее 60 кг/см2 Давление нагнетания первой ступени: не менее 6.5 – 7.6 кг/см2 Частота вращения: не более 800об/мин Количество ступеней: 2 Тип смазки: разбрызгиванием Рабочая температура окружающей среды: не выше - 450С Вес: 70кг | шт | 2 |

2.Требования к товару, параметрам поставки, сопутствующим услугам и иным условиям

| 2.1 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | ГОСТ Р 53737-2019 (ИСО 13707-2000) НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам: | - Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. - Поставляемый товар должен быть новым, без дефектов изготовления, не поврежденным, не бывшим в эксплуатации, не контрафактным, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не допускается поставка товара, изготовленного из материалов, бывших в употреблении, прошедшего ремонт, восстановление, у которого была осуществлена замена составных частей. |
| 2.3 | Требования к безопасности товара | Нет |
| 2.4 | Требования к качеству товара | Товар должен быть новым |
| 2.5 | Место поставки Товара: | 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9, территория ПАО «ВМТП» причал 3,10,44 борт судна. Крыгина 57 территория ООО «ФЕСКО-Сервис» - борт судна. |
| 2.6 | Условия поставки Товара: | Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Пропуск на режимную территорию ПАО «ВМТП» Поставщик оформляет самостоятельно. |
| 2.7 | Сроки (периоды) поставки товаров: | - Не более 30-ти (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. |
| 2.8 | Год изготовления Товара: | - Не ранее 2021 г. |
| 2.9 | Эквивалент (аналог): | - Не допускается Закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. |
| 2.10 | Требования к сроку гарантий качества: | - 12 Месяцев. Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента (даты) подписания передаточных документов с обоих Сторон. |
| 2.11 | Требования по гарантийному и постгарантийному обслуживанию: | - Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Продавцом. Гарантия должна распространяться на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей. |
| 2.12 | Требования по сборке, шеф-монтажным работам (ШМР), пуско-наладочным работам (ПНР): | - Не требуется |
| 2.13 | Требования по обучению персонала Заказчика: | - Не требуется |
| 2.14 | Требования по сроку службы и ресурсу: | - Не требуется |
| 2.15 | Требования к упаковке, транспортированию и хранению товара: | - Товар при отгрузке должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ, предъявляемыми к данному виду продукции. - Упаковка должна обеспечивать сохранность товара, его защиту при нормальном обращении, транспортировке, нескольких перезагрузках и хранении. |
| 2.16 | Перечень документов, передаваемых вместе с Товаром: | - Товарная накладная (форма ТОРГ-12) / Универсальный передаточный документ (УПД); - Счёт-фактура; - Сертификат соответствия (сертификат качества); - Сертификат РМРС - Предоставить полный комплект технической документации |
| 2.17 | Требования к результатам | Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| 2.18 | Иные требования | Не предусмотрены. |