Техническое задание

Электролизер

г. Ульяновск 2024 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.1 Предмет закупки – электролизер. 1.2 Назначение – для проведения весового электролитического анализа меди, никеля, кобальта, свинца и др. металлов. 1.3 Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. - 1.4 Победитель закупки или лицо, с которым по результатам закупки заключается договор (далее – Поставщик) должен осуществить: - - поставку оборудования; - - выполнить работы по монтажу и пуско-наладке оборудования.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

| Количество поставляемого оборудования, шт. | 2 (два) |
| --- | --- |
| Сроки поставки оборудования | Не более 5 месяцев с даты подписания контракта |
| Место (адрес) доставки оборудования | Филиал ПАО «Ил» - Авиастар,432072, Российская Федерация, г.Ульяновск, пр-т. Антонова, 1 |
| Условия поставки оборудования | DDP г.Ульяновск, пр-т. Антонова, 1 |

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха : от +10 до +35°С Влажность воздуха: не более 80 %

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметров | Ед. изм. | Значения |  |
| Количество независимых электролитических ячеек, не менее | шт | 3 |  |
| Диапазон регулировании силы тока | А | от 0,2 до 4,5 |  |
| Индикатор времени электролиза | мин | от 1 до 999 |  |
| Время установления рабочего режима, не более | мин | 5 |  |
| Скорость вращения якоря магнитной мешалки | об/мин | 0-1200 |  |
| Габаритные размеры (без штатива), не более | мм | 550х350х530 |  |
| Тип электропитания | - | переменный ток |  |
| Номинальное напряжение | В | 220±10% |  |
| Частота | Гц | 50±5% |  |
| 4.2 Комплектность поставки оборудования |  |  |  |
| Наименование |  |  | Кол-во |
| Установка электролизная |  |  | 2 шт. |
| Стойка штатива |  |  | 3 шт. |
| Узел крепления электродов |  |  | 3 шт. |
| Якорь магнитной мешалки |  |  | 3 шт. |
| Крышка стакана |  |  | 3 шт. |
| Шнур сетевой |  |  | 2 шт. |
| Комплект запасных частей: Якорь магнитной мешалки Предохранитель |  |  | 3 шт. 3 шт. |

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки оборудования на заводе-заказчика

5.1.1. Приемка продукции по качеству и комплектности: Приёмка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в присутствии представителя Поставщика, если от Поставщика не было получено письменного уведомления об отказе от участия в приемке. Во всех случаях, когда при приемке груза устанавливаются повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном документе, Покупатель обязан потребовать от Поставщика составления акта (отметки на товарно-транспортной накладной или составления акта произвольной формы). Приемка продукции по количеству производится по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.) Поставщика. Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт в произвольной форме о фактическом наличии продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют. По результатам приемки оборудования по качеству и комплектности подписывается «Акт приемки-передачи Оборудования по количеству мест». Акт о скрытых недостатках продукции (в произвольной форме) должен быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков но в пределах установленного гарантийного срока. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения продукции. Если для участия в составлении акта вызывается представитель Поставщика, то к установленному 5-дневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда. 5.2.2. Приемо-сдаточные испытания оборудования Проверка оборудования в соответствии с программой и методикой приёмо-сдаточных испытаний завода-изготовителя, в том числе: -внешний осмотр; - проверка соответствия технических параметров товара паспортным данным и требованиям, установленным Контрактом; - проверка комплектации; - проверка технической документации; - проверка работоспособности.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей ГОСТ 23170-78, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от повреждений и коррозии на весь срок его транспортировки, при перевозке его различными видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

7. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническая документация поставляется в 1 экземпляре на русском языке в бумажном виде и на электронном носителе. В состав документации должны входить: - руководство по эксплуатации; - паспорт.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности для технологического оборудования должны отвечать нормам ГОСТ12.2.003-91. Опасные части оборудования должны иметь дополнительные аварийные выключатели, а также карты безопасности и указания по безопасности ГОСТ 12.4.026-2015. Поставляемое оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию (при работе в 2-е смены). Поставщик обязан реагировать на претензию в гарантийный период в течение 48 часов с момента письменного обращения Заказчика.